Краткая рекомендация по настройке "МК"

1. Не подключая выход стабилизатора DA2 к линии питания +5В подать напряжение питания +12В и убедиться в работоспособности стабилизатора (наличия напряжения +5В на его выходе).

2. Затем проверить отсутствие замыкания по питанию (между линиями +5В и GND). При отсутствии замыкания подключить выход стабилизатора DA2 к линии питания (+5В) и убедиться в наличии +5В во всех точках схемы, куда эти 5 В должны приходить.

3. Проверить формирование сигнала "Сброс". При включении питания на ноге 9 RES микроконтроллера DD2 должна кратковременно появляться логическая "1", а затем все время держаться уровень логического нуля.

4. Проверить работу внутреннего генератора микроконтроллера. На выводах 18 и 19 DD2 должен быть синус частотой 24 мГц, а на выводе 30 (ALE) должен быть меандр с частотой 4 мГц.

5. Запрограммировать микроконтроллер.

Загружать управляющую программу в микроконтроллер AT89S53 (DD2) можно двумя способами:

- Параллельным программированием при помощи любого универсального программатора. Этот вариант подходит, если микроконтроллер не впаян в плату, а стоит в сокете. Если вы будете программировать микроконтроллер только в параллельном режиме, то разъем X1 и транзисторный ключ VT1-R2-R3 из схемы можно исключить.

- Последовательным программированием при помощи специальных программ ISP (In System Programming), например Atmel AVR ISP.

Вариант последовательного программирования предпочтительнее, так как не требует вытаскивание микроконтроллера из сокеты (для автомобильных применений его желательно запаять в плату).

6. Проверить правильность адресации к памяти программ. На выводе 29 (PME) DD2 должен быть уровень логической "1". Если на выводе PME присутствует постоянная генерация - то микроконтроллер работает с внешней памятью программ - убедитесь в наличии уровня логической "1" на выводе 31 (DEMA) DD2. Если на выводе PME периодически появляются пачки импульсов - происходит выход программы за пределы внутренней памяти программ, чего не должно быть. Скорее всего микроконтроллер "чистый" или в него неверно зашита программа.

7. После старта программа инициализирует последовательный порт и системный таймер (что никак не отражается на выводах МК), а затем инициализирует ЖКИ: на порт P2 (выводы 21 - 28 МК) выставляются команды, сопровождаемые импульсами единичной полярности на вход E ЖКИ. После записи каждой команды МК переводит все линии порта P2 в единичное состояние и начинать опрашивать готовность ЖКИ, выдавая импульсы единичной полярности на вход Е ЖКИ. Если по какой-либо причине индикатор не выставляет флаг готовности, программа зацикливается на опросе готовности ЖКИ.

8. После инициализации экран ЖКИ должен очиститься и на него выводится заставка. Вывод фразы аналогичен программированию ЖКИ. Если на дисплее горят черные квадраты, то необходимо отрегулировать яркость свечения индикатора потенциометром R4. При очищенном экране черных квадратов не должно быть видно (или они должны быть еле заметны). После вывода заставки включается подсветка индикатора - на выходе 35 (P0.4) DD2 появляется уровень логического нуля. Обратите внимание - резисторы R5 и R6 ограничивают немалый ток подсветки ЖКИ и поэтому должны иметь рассеиваемую мощность не менее 2 Вт каждый. При меньшей мощности они довольно быстро сгорят!!!

9. После инициализации программа настраивает микросхему RTC DD4 на выдачу меандра частотой 1 Гц на выходе 7 SQW. Если меандр появился, значит микросхема RTC настроена правильно.

10. При переходе в режим просмотра внутренних переменных ЭБУ, кодов неисправностей ЭБУ или управления исполнительными механизмами ЭБУ «БК» начинает циклически пытаться установить связь с блоком управления двигателем - на выводе 11 DD2 каждые 300 мсек появляется импульс нулевой полярности в течение 25 мсек, затем после 25 мсек паузы единичной полярности передаются несколько байтов данных со скоростью 10400 бит/сек. Эта же информация должна появляться на контакте 3 разъема ХP2 (K-Line), но с 12-ти вольтовым уровнем сигнала. При отсутствии связи с ЭБУ на экран выводится фраза "Нет Связи".