Микропроцессорный контроллер управления загрузчиком сырья .

Контроллер предназначен для управления загрузчиком сырья в технологическую установку по производству "Forum©".

Внешний вид контроллера.

- Выключатель питания

- Разъем для подключения сети ~220 В и пускателя загрузчика

- Индикатор включения загрузчика (красный)

- Индикатор режима "Работа" (зеленый)

- Дисплей

- Приливы для крепления контроллера

- Винты крепления крышки

- Кнопка запуска циклического режима

- Кнопка остановки

- Кнопка увеличения времени паузы в подаче сырья

- Кнопка уменьшения времени паузы в подаче сырья

- Кнопка увеличения времени подачи сырья

- Кнопка уменьшения времени подачи сырья

- Время подачи

- Время паузы

Распайка разъема (2):

1 и 2 – сеть переменного тока ~220 B

3 и 4 – подключение пускателя загрузчика

Контроллер позволяет периодически включать и выключать загрузчик сырья с раздельной регулировкой времени подачи и паузы. Время подачи и паузы индицируется на дисплее (5) в позициях (14) и (15), соответственно. Установка времени производится кнопками (10) – (13). Пределы изменения от 0 до 255 секунд. Установленные значения запоминаются в энергонезависимой памяти через 5 секунд после отпускания последней кнопки. При нажатии на кнопку (8) запускается подача, но отсчет времени начинается только после отпускания кнопки. На дисплее отображается время оставшееся до окончания действия соответствующего режима. Кнопка (9) останавливает подачу и переводит установку в режим "Стоп", при этом на дисплее высвечиваются установленные время подачи и паузы. В этом режиме возможно изменение установок. В режиме "Работа" можно изменять установки неактивной части программы (во время паузы можно изменить время подачи и наоборот). После включения питания клавишей (1) проводится самотестирование контроллера, после чего устройство переходит в режим "Стоп" и готово к последующей работе.